Generated by AI. Be sure to check for accuracy.

Meeting notes:

- Proces Produkcji Profili Aluminiowych: Paweł szczegółowo omówił cały proces produkcji profili aluminiowych, od przygotowania surowca, przez wyciskanie, chłodzenie, naciąganie, cięcie, aż po starzenie, wyjaśniając techniczne aspekty każdego etapu oraz wpływ parametrów na jakość produktu.

  - Etapy Produkcji: Proces produkcji profili aluminiowych składa się z pięciu głównych etapów: przygotowanie surowca, wyciskanie, chłodzenie, naciąganie oraz starzenie. Każdy z tych etapów ma określone parametry technologiczne, które muszą być zachowane, aby uzyskać odpowiednią jakość profilu.

  - Wyciskanie i Chłodzenie: Podczas wyciskania materiał jest podgrzewany do wysokiej temperatury, a następnie wyciskany przez matrycę. Chłodzenie odbywa się natychmiast po wyjściu profilu z prasy, co ma kluczowy wpływ na właściwości mechaniczne produktu końcowego. Szybkość chłodzenia decyduje o strukturze wewnętrznej i wytrzymałości profilu.

  - Naciąganie i Cięcie: Po schłodzeniu profile są naciągane, aby wyeliminować naprężenia powstałe podczas wyciskania. Następnie profile są cięte na odpowiednie długości, zgodnie z zamówieniami klientów. Standardowe długości mieszczą się w zakresie od 3 do 7,5 metra, ale możliwe są także inne wymiary w zależności od potrzeb.

  - Starzenie Naturalne i Sztuczne: Ostatnim etapem jest starzenie, które może być naturalne lub sztuczne. Starzenie naturalne zachodzi w temperaturze pokojowej i trwa dłużej, natomiast sztuczne polega na podgrzewaniu profili do około 200°C przez kilka godzin, co pozwala uzyskać wyższe parametry mechaniczne. Wybór metody zależy od wymagań klienta dotyczących wytrzymałości i plastyczności profilu.

- Zarządzanie Matrycami i Narzędziami Produkcyjnymi: Paweł przedstawił szczegółowo proces zamawiania, użytkowania, korekt i monitorowania matryc oraz narzędzi produkcyjnych, omawiając ich rodzaje, cykl życia, serwisowanie oraz wpływ na jakość profili.

  - Rodzaje Matryc: Matryce dzielą się na płaskie i komorowe. Matryce płaskie służą do produkcji profili bez otworów zamkniętych, natomiast komorowe umożliwiają wytwarzanie profili z otworami, takich jak rury. Konstrukcja matrycy zależy od kształtu zamawianego profilu.

  - Zamawianie i Weryfikacja: Matryce są zamawiane na podstawie projektów klienta, a po dostarczeniu przechodzą proces weryfikacji wymiarowej i próbnej produkcji. W przypadku wykrycia niezgodności, matryce są korygowane ręcznie lub odsyłane do dostawcy na głębszą korektę.

  - Serwisowanie i Żywotność: Matryce podlegają regularnemu serwisowaniu, ostrzeniu i polerowaniu. Ich żywotność wynosi średnio około 40 ton wyprodukowanych profili, choć zależy to od stopnia skomplikowania kształtu i rodzaju profilu. Bardziej złożone matryce mogą wymagać częstszych napraw.

  - Monitorowanie i Dokumentacja: Każda matryca posiada swój numer identyfikacyjny, a wszystkie operacje serwisowe, takie jak polerowanie czy piłowanie, są dokumentowane w systemie IT lub na kartach papierowych. System umożliwia śledzenie historii użycia i korekt każdej matrycy.

- Systemy IT i Zarządzanie Danymi Produkcyjnymi: Paweł omówił funkcjonowanie systemów IT wspierających produkcję, w tym systemu Impuls oraz dedykowanych narzędzi webowych, opisując ich możliwości, ograniczenia oraz sposób gromadzenia i analizy danych produkcyjnych.

  - Funkcjonalności Systemów: System Impuls oraz narzędzia webowe umożliwiają generowanie raportów, monitorowanie parametrów produkcyjnych, rejestrację danych z maszyn oraz analizę historii produkcji. Systemy te pozwalają na filtrowanie danych według matryc, klientów czy zleceń.

  - Ograniczenia i Potrzeby: Obecne systemy IT mają ograniczenia w zakresie automatycznej analizy danych i generowania wniosków. Brakuje narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, które mogłyby wspierać optymalizację procesów i przewidywanie problemów produkcyjnych.

  - Automatyzacja i Integracja: Dane produkcyjne są automatycznie przesyłane z maszyn do systemu, co pozwala na bieżące monitorowanie stanu produkcji i narzędzi. Systemy są zintegrowane z procesem produkcyjnym, a operatorzy nie muszą ręcznie wprowadzać większości informacji.

  - Zarządzanie Dokumentacją: Wszystkie operacje związane z produkcją, serwisem matryc oraz kontrolą jakości są dokumentowane w systemie IT, co umożliwia łatwe śledzenie historii i analizę efektywności procesów.

- Kontrola Jakości i Weryfikacja Produktu: Paweł wyjaśnił szczegółowo proces kontroli jakości profili aluminiowych, opisując metody weryfikacji wymiarowej, oceny powierzchni oraz dokumentowania wyników w systemie produkcyjnym.

  - Weryfikacja Wymiarowa: Po wyprodukowaniu próbki profilu operator dokonuje pomiarów wymiarowych przy użyciu urządzeń optycznych oraz dokumentuje wyniki w systemie. Weryfikacja obejmuje sprawdzenie zgodności z projektem oraz ocenę, czy produkcja może być kontynuowana.

  - Ocena Powierzchni: Każdy profil podlega ocenie jakości powierzchni, zarówno wizualnej, jak i przy użyciu specjalnych powłok testowych. W zależności od przeznaczenia profilu, sprawdzana jest jego przydatność do dalszej obróbki lub lakierowania.

  - Dokumentacja i Systemy: Wyniki kontroli jakości są zapisywane w systemie IT, co umożliwia śledzenie historii produkcji i szybkie wykrywanie powtarzających się problemów. System pozwala także na analizę statystyk dotyczących jakości i wydajności produkcji.

- Możliwości Produkcyjne i Specyfika Zamówień Klientów: Paweł przedstawił zakres możliwości produkcyjnych zakładu, w tym dostępne rozmiary profili, długości cięcia oraz elastyczność w realizacji zamówień indywidualnych, podkreślając znaczenie dostosowania do potrzeb klientów.

  - Zakres Wymiarów: Zakład jest w stanie produkować profile o średnicy do 250 mm oraz płaskowniki o szerokości do 370 mm. Standardowe długości cięcia mieszczą się w zakresie 3–7,5 m, ale możliwe są także inne długości na specjalne zamówienie.

  - Indywidualizacja Zamówień: Klienci mogą zamawiać profile o nietypowych kształtach i wymiarach, a zakład oferuje także usługi dodatkowej obróbki, takie jak precyzyjne cięcie, frezowanie czy wyginanie, realizowane przez dział fabrykacji.

Follow-up tasks:

- Udostępnienie Materiałów Prezentacyjnych: Prześlij prezentację omawianą podczas spotkania uczestnikom, którzy o nią poprosili. (Paweł)

- Dostarczenie Print Screenów z Systemu Produkcyjnego: Wykonaj i prześlij print screeny z systemu produkcyjnego, jeśli pojawi się taka prośba po spotkaniu. (Paweł)